Załącznik nr 1

do zaproszenia

do złożenia oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem jest Dostawa 10 szt. skanerów dokumentowych przeznaczonych do współpracy z programem EOD ALTAR (elektronicznego obiegu dokumentów firmy Altar Sp z o.o.) dla Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę skanerów wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch, do siedziby Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem do siedziby Zamawiającego ul. Kaliska 25/27, 93-130 Łódź.

Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek i wniesienie dostarczanego sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Wymagania i parametry:

- sprzęt fabrycznie nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem składania ofert;

- automatyczny podajnik dokumentów ADF;

- możliwość skanowania dokumentów dwustronnie jednoprzebiegowo (duplex); kolor/skala szarości/monochromatyczny;

- możliwość skanowania dokumentów o różnych gramaturach i rozmiarach bez konieczności segregacji;

- możliwość skanowania w trybie duplex w ADF;

- rozdzielczość optyczna minimum 600 DPI;

- rozdzielczość wyjściowa: od 100 do 1200 DPI;

- wykonany w technologii CIS;

- prędkość skanowania dla 200 DPI w kolorze: minimum 40 akruszy/min(simplex), 80 obrazów/min(duplex);

- automatyczny podajnik dokumentów: minimum 50 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2;

- możliwość skanowania kopert A4 przy użyciu ADF;

- z możliwością poprawy jakości skanowanych dokumentów dla sterowników TWAIN oraz ISIS z funkcjami:

- automatyczne rozpoznawanie formatu dokumentu,

- czujnik wykrywający wiele dokumentów,

- kontrola podwójnych pobrań,

- automatyczna regulacja skosu dokumentu;

- format pliku wyjściowego: Tiff, jpg, bmp, pdf przeszukiwalny do języka polskiego, rtf do języka polskiego, xml;

- możliwość rozszerzenia skanera o dodatkowy moduł skanowania płaskiego formatu A3 lub A4;

- interfejs komunikacyjny z PC: minimum USB 2.0 (wymóg bezwzględny), opcjonalnie dodatkowe łącza interfejsu LAN

- obciążenie dzienne: minimum 3000 skanów;

- szeroki zakres gramatury skanowanych dokumentów: minimum 34g/m2 maksimum 413 g/m2;

- czujnik podwójnych pobrań dokumentów;

- aplikacje do odczytu kodów kreskowych: kod2 z 5, kod3 z 9, kod 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417;

- gwarancja minimum 24 miesięcy;

- waga skanera maksimum 4 kg;

- pobór mocy: tryb pracy do 30 W, tryb uśpienia  maksimum 4 W

- całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu.

- oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.

- wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną 
o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo.

- dołączone oprogramowanie/sterowniki – sterowniki, oprogramowanie umożlwiające skanowanie do formatów PDF, JPG, TIFF.

Ilość skanerów: 10 sztuk

- Warunki gwarancji i rękojmi za wady: min. 24 miesiące

- Zamawiający wymaga by bezpłatna gwarancja była świadczona przez autoryzowane centrum serwisowe.

- Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny będzie wykonywał świadczenia gwarancyjne. które obejmują:

- wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o nie gorszych parametrach funkcjonalnych,

- wymianę wszystkich materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w okresie gwarancyjnym lub do czasu zeskanowania 100 000 kart - lecz nie dłużej niż do końca okresu gwarancyjnego

- Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2022r.